科研项目简介登记表

| 项目名称 | 甘油法生产环氧氯丙烷（ECH） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 单玉华 | 职称 | 教授 |
| 联系方式 | 13376265998，15861847398 |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 环氧氯丙烷（ECH）是广泛应用于环氧树脂生产、有机合成、精细化学品生产及电子产品制造的基本原料，具有广阔的市场发展潜力。 本项目是利用可再生资源甘油为原料，经与HCl进行催化氯化、精制、皂化及粗ECH纯化等工艺步骤制备高纯环氧氯丙烷。 本项目在反应工艺与催化技术两方面都有创新与突破。开发了新型组合反应器技术，提高反应选择性；研制新型催化剂，提高反应速率，使反应时间由一般文献报道的20~40小时降低到5~6小时，ECH收率由72~75%提高至85%左右，从而形成具有优势的技术，申请了专利（单玉华等 CN 200710019466.6）。另外，本项目还开发了皂化废水处理与资源化利用技术，避免严重环境污染物的排放。因此，本技术相对传统技术在原料、投资、成本及污染控制等方面都有非常明显的优势。 本项目技术在工艺和催化两方面都具有创新特色,不存在知识产权纠纷的潜在危险。这对环氧氯丙烷这样的高投入、大吨位产品生产很重要。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 管式反应器、精馏塔、压缩机、萃取塔、计量泵、搅拌釜、冷冻机、换热器等。 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| 生产每吨ECH单耗如下： 95%甘油：1.225吨；95%HCl气体: 1.173吨；催化剂: 24kg 副产： 30~32%盐酸： 0.72吨 生产成本 约1.35万元/吨ECH. 环氧氯丙烷价格在17000~18000元/吨 每吨ECH利润在3000元左右。 |  |  |  |